| 设备名称 | NSK慢速弯机 |
| --- | --- |
| 设备 核心参数 | 产品功能总体要求：本产品适用于口腔科切削、打磨牙齿产品 技术参数要求：1、手机接口为国际通用E型接口 2、手机使用CA车针，按钮卸针设计，操作简单，安全有效 3、外水道设计 4、超细头部和机身设计，更好的手术视野 5、无缝隙的一体化机身，清洁过程简便迅速 6、一体化手机，基于人体工学 基本参数信息：1、转速比：1:1等速 2、最大输入转速：30,000 min-1 3、最高转速：30,000 min-1 4、夹头方式：按钮式 5、车针类型：ISO 1797-1 (EN ISO 1797-1) Type1φ2.35mm CA车针 6、车针最大长度：22.5mm 7、车针最大作业直径：ø4.0 mm 8、车针安装长度：12.7mm 9、连接头的类型：ISO3964通用的E型接口 |
| 售后服务承诺 | - 仪器产品讲解 - 仪器安装，工程师培训 - 4小时响应到位，如需返厂维修提供备机 - 保修5年 - 签协议后7个工作日到货。 |

| 设备名称 | NSK慢速直机 |
| --- | --- |
| 设备 核心参数 | 产品功能总体要求：本产品适用于口腔科切削、打磨牙齿产品 技术参数要求：1、手机接口为国际通用E型接口 2、手机使用HP车针，插入旋紧式，带锁定 3、外水道设计 4、卫生机头设计，无缝隙的一体化机身，清洁过程简便迅速 5、一体化手机，基于人体工学 基本参数信息：1、转速比：1:1等速 2、最大输入转速：40,000 min-1 3、最高转速：40,000 min-1 4、夹头方式：插入旋转式 5、车针类型：HP车针用（ø2.35） 6、连接头的类型：ISO3964通用的E型接口 |
| 售后服务承诺 | - 仪器产品讲解 - 仪器安装，工程师培训 - 4小时响应到位，如需返厂维修提供备机 - 保修5年 - 签协议后7个工作日到货 |
| 设备名称 | 精工技工打磨机 |
| 设备 核心参数 | 产品参数： 控制箱参数： 输入电源:220-240V 50/60Hz 保险丝：1A 重量：2.32KG 最大电流：1A 尺寸：W130*D175*H77mm 手柄参数： 输出功率：100W 最高转速：50，000RPM 最大扭矩：4.8N.cm 重量：215g 产品特性： 手动/脚踏无极调速功能 自动过载保护系统 正/反转切换 故障提示功能 |
| 售后服务承诺 | - 仪器产品讲解 - 仪器安装，工程师培训 - 4小时响应到位，如需返厂维修提供备机 - 保修5年 - 签协议后7个工作日到货 |
| 设备名称 | 精工抛光机 |
| 设备 核心参数 | 用途：该机适用于牙科技工室中铸件的物理抛光打磨，如打磨多种金属（镍铬合金、钴路合金和不锈钢），打磨修整塑料义齿、牙科支架及烤瓷牙。 特点： 本机型噪声小、转数高、操作简便、可长时间连续工作，并具有安全防护装置及吸尘通道，吸尘通道可直接与吸尘器连按达到无尘操作。 并且本打磨机可根据客户需要进行快慢双转速调节。 技术性能： - 电源电压：220V/50Hz 110V/60Hz - 输出功率：550W - 电机转速：2800/分钟 - 外形尺寸：约W570*D170*H230（mm） - 重量：约15kg |
| 售后服务承诺 | - 仪器产品讲解 - 仪器安装，工程师培训 - 4小时响应到位，如需返厂维修提供备机。 - 保修5年 - 7个工作日到货 |