超微量分光光度计（一台）参数

产品说明：

该款产品是无须配备电脑的全波长(190-850nm)超微量分光光度计。可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液，同时配备比色皿模式，进行细菌等培养液浓度的检测，最低限可达到0.5 ng/ul(dsDNA)。核酸检测每次测量所需要的样品量仅需0 .5至2ul即可直接将样品点于加样台上,无需比色 杯或毛细管等附件。测量结束后，可以选择直接将样品擦去或者再用移液器回收样品。所有步骤简单快速，一气呵成。可应用在分子生物学研究等多种领域。

产品特点：

1.光源闪烁：光源闪烁次数短、相对于传统检测方式增加光源的使用寿命。光强刺激小待测品能更快检测，不易降解；

2.采用4光程检测技术：独特的电机控制技术，采用“4”光程检测方式，稳定性，重复性，线性更加好，测量 量程更加大；

3.样品浓度：样品无需稀释，可测样品的浓度范围是常规紫外-可见光光度计的150倍以上；

4.内置打印机：使用简单易用的数据至打印机选项，您可通过内置打印机直接打印报告；

5.操作系统：自主研发的安卓操作系统，7寸电容触摸屏，无需电脑联机，单机即可检测；

*6.  4光程:0.02mm、0.05mm(高浓度测量) ,0.2mm、1.0mm(普通浓度测量)

7. 核酸/蛋白检测范围 0 - 27,500 ng /µL dsDNA 及 0.06 - 820 mg /mL BSA

8. 检测器:HAMAMATSU紫外增强型CMOS线阵传感

*9. 波长范围:  (190nm-850nm)

10. 光源:氙闪灯

*11.样本体积要求： 0 .5~2ul

12.售后服务承诺 1. 质保期至少1年；2. 质保期出保后维修仅收取配件费。