核酸蛋白电泳设备（一套）参数

（一）、多用电泳仪电源

1.适用于普通蛋白，核酸电泳，并适宜一机多槽。

2.微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷

3.工作状态中，可以实时微调

4.大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间

5.具有存储记忆功能(10组3步程序)

6.参数可以连续设定

*7.可单步或分步工作

8.具有来电恢复功能

9.精致轻巧的外观和造型

10.具有安全保护及报警功能

*11.具有小电流维持功能

*12.并联输出：4组

输出范围(显示分辨率)：

6～600V(1V)  4～600mA(1mA)  1～300W(1W)

（二）、双板垂直电泳仪

1.本产品参数、配件与伯乐的完全兼容；

*2.高纯度铂金电极丝，达到最佳的导电性能；

3.封边垫条永久地固定在长玻璃板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；

4.凸轮卡锁的制胶框操作方便，在任何平面上都能精确对齐玻板；

5.特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合；

*6.含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎；

7.SDS-PAGE 电泳时间：45分钟（200V恒压）；

8.上样引导装置,防止泳道的遗漏上样或重复上样。

9.凝胶数：2块；

凝胶厚度：0.75mm、1mm、1.5mm可选；

加样梳齿数：10齿、15齿可选；

玻璃尺寸：短玻璃板（W×L：10.1×7.3cm） 长玻璃板（W×L：10.1×8.2cm）；

凝胶大小：手灌胶（W×L：8.3×7.3cm）、预制胶（W×L：8.6×6.8cm）；

（三）、转印电泳仪

1.本产品可快速、高质量地转印小型凝胶，它可容纳2个凝胶支架转印夹，可同时转印两块小型凝胶，也可进行低强度的过夜转印。

*2.电极丝相距4㎝以产生强电场保证有效的蛋白转印。

3.颜色标记的转印夹和电极确保凝胶的正确定向。

4.转印凝胶数：2块；

转印孔板面积：W×L：10×7.5㎝

（四）、琼脂糖水平电泳仪

1.适用鉴定、分离、制备DNA，及测定其分子量。

*2.方便12道移液器的使用

3.专用制胶器，制胶方便

4.透明上盖设计，方便观察

5.聚碳酸酯注塑成型，无渗漏

6.桥式设计，节省缓冲液

7.耐高温，不变形

8.限位功能，操作准确

9.高柔韧性导线，安全性高

10.可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修

*11.凝胶规格(W×L)：130×200mm，130×150mm

试样格：14、26齿，1.0mm厚，18齿，1.0、1.5mm厚

缓冲液总量：800mL

- 售后服务

- 售后服务承诺 1. 质保期至少1年；2. 质保期出保后维修仅收取配件费。