体检中心电梯维修采购需求

项目名称：体检中心电梯维修项目

预算金额：1.3万元

设备现状：

（1）故障描述：设备类别为液压驱动电梯，电梯运行时突然出现急停。电梯破裂阀故障，油缸内液压油粘稠、长期使用性能劣化严重。

采购内容及技术要求：

- 破裂阀组检修：

- 按照国家相关标准对破裂阀进行检修，检修中对老化的密封圈进行更换。检修后应保证阀组的密封性并质保半年。

2. 液压油更换：

排空旧油后，使用专用清洗剂冲洗油箱、油管及液压泵；加注新油后，系统需循环运行30分钟并过滤残留杂质；最终油液清洁度需达到标准。

供应商资格要求

1. 基本资质：持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯修理资质）。

营业执照经营范围需涵盖液压驱动电梯。

2. 技术能力：

提供近3年内液压电梯维保合同，维修人员需持有电梯维修特种设备作业人员证。

服务要求

1. 工期：合同签订后3个工作日内完成破裂阀检修及液压油置换。施工期间需设置警戒区域，避免影响体检中心正常运营。

2. 应急响应：提供24小时服务热线，故障报修后1小时内响应，4小时内到场维修。