设备名称：全自动核酸检测分析系统（快速POCT）

设备数量：1台套

设备配置：主设备、电脑等

设备参数：

- 具有提供《医疗器械注册证》

- 荧光检测通道：≥4个（FAM/SYBR；HEX/VIC；ROX/Texas Red；Cy5）

- 方法学：基于磁珠法核酸提取和实时荧光定量PCR检测方法，全自动封闭式完成进样、核酸提取与纯化、扩增检测、数据分析、自动化报告全流程。真正实现“样本进，结果出”。

- 多通道：≥12个独立检测模块，随到随检。每个模块独立控制，可单独设定检测程序，各模块独立运行互不影响。支持不同时间不同项目同时检测。

- 温度准确性：≤±0.5℃。

- 检测时间：可实现<30min。

- 检测限：≤500拷贝/毫升。

- 加样与耗材：可实现采样拭子样本直接到试剂卡盒的样本腔内，实现现场采检一体检测，或一次性加样吸管加样，无需移液枪加样，降低生物安全风险。

- 配套试剂需采用内源性内标，可监控采样和PCR扩增过程。

- 操作方式：仪器和操作屏一体化设计并且可选择外接电脑，主机具备扫码功能且可以外接扫描枪，可自动识别试剂的检测项目，自动运行对应项目的反应程序。

- 试剂盒为预分装的单人份一体化全封闭检测试剂盒，集核酸提取与纯化、扩增、检测于一体，无需额外添加与检测相关的附加试剂。

- 检测通量可拓展性：可根据检测需求，灵活拓展通量，满足门急诊、发热门诊、检验科等不同场景检测需求，拓展后的矩阵系统仅占1个LIS端口。

- 售后服务承诺

- 1、质保期：≥5年；

- 2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；

- 3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，维保金额不高于中标金额的5%。