医疗设备参数

- 设备名称：糖化血红蛋白分析仪

- 数量：1台（预算3万）

- 配置清单：

- 主机1台

- 进样器1件

- 工具包、其他配件和附件箱各1件

- 电脑1台

- 自动PCR板深孔板封膜压盖机1台

- 设备参数：

- 分析原理：离子交换高效液相色谱(HPLC)

- 检测方法：双波长吸光度法，检测主波长：415nm

- 线性范围：4.0%-18.0%

- 检测参数：HbA1c、HbA1、HbF

- 检测模式：提供标准模式、变异模式；每种模式均须提供3重洗脱，图谱易观察异常峰及未知峰，能识别常见的血红蛋白变异体：HbC、HbD、HbE、HbS

- 单机处理速度：每标本检测≤35s，速度≥100T/h

- 标本处理：一次性≥90个样本容量，原始管上机检测，支持盖帽穿刺，无需前处理

- 检测样本：≤3μl全血或≤150μl稀释样本，支持指尖血检测

- HbF排除：HbF自动去除再计算

- 可拓展：可拓展高批量进样器或流水线系统，实现进一步的自动化管理

- 系统管理：触摸式彩色液晶显示屏、中文操作系统、试剂量自动监测功能、自动报警和错误提示功能、试剂效期管理（开封日期，有效期管理功能）、用户管理功能 (符合ISO15189对于溯源的要求)

- 批内/批间重复性CV小于1.0%

- 质量管理：可提供原厂配套的质控、校准

- 售后服务：

- 自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供5年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担，质保期后维保金额不高于中标金额的3%。

- 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

- 软件终身免费更新升级维护，系统可与采购人HIS、LIS等医院内相关信息管理系统进行免费对接，并确保实现检验数据的互联互通；

- 本设备配套耗材（含试剂）的单人次使用成本，不得超过对应检验项目收费标准的35%。