小汤山医院电话转接平台技术参数要求
1、设备名称、数量、最高限价

	设备配置：程控交换机和电话板卡64进64出+1E1：1E1+64外线+64分机 

	序号
	配置名称
	单位
	数量
	单价

（限价）
	金额

（限价）
	备注

	1
	512#主控板 
	块
	1
	8600
	8600
	2框  

	2
	母板（MOT）
	块
	1
	2100
	2100
	

	3
	分控板
	块
	0
	0
	0
	

	4
	二次电源板（DC\DC）
	块
	1
	1300
	1300
	

	5
	用户板（EXT）（16路）
	块
	4
	2100
	8400
	

	6
	环路中继板（16路）
	块
	4
	2100
	8400
	

	7
	75欧姆转接头
	块
	1
	200
	200
	

	8
	数字中继板（1路）
	块
	1
	5400
	5400
	（PRI,N07号，N01号）信令

	9
	内框
	只
	1
	1500
	1500
	

	11
	高频开关电源（220V-48V）10A
	个
	1
	3000
	3000
	

	12
	差分连接线
	条
	1
	500
	500
	

	13
	PC连接线
	条
	1
	100
	100
	

	14
	安装调试
	项
	1
	6000
	6000
	

	15
	预算金额（报价金额包含安装调试、平台接入、运费税金等）：
	￥45,500 
	


2 招标范围及要求
本次招标范围为小汤山医院电话机房的程控交换机的安装及调试，所更换设备不低于一年质保期，质保期内确保在得到通知后24小时之内对故障设备进行修复。所增补设备设施需在得到通知后7日内安装调试完成。

▲每月通道使用费不高于2000元。
投标人提供的程控交换机应是成熟的、可靠的、技术先进的产品，采用国内品牌。为保证后期维护管理，要求所选用产品安全稳定。应根据现场工作需要进行文明施工。投标人应无条件响应招标人的要求。
3 技术要求及规格
3.1 服务内容
	序号
	项  目
	内       容

	1
	电话号恢复
	将原有部分直拨号码接入至交换机再恢复至原位置拥有分机号

	
	中继线调试
	将中继线接入至咨询台，支持多人呼入


3.2系统要求
1.设备需支持普通直拨号码与数字中继线双线接入。

3.3 系统技术标准
 系统设备所涉及的产品、设计、及验收标准、规范等必须满足中华人民共和国的现行条例及规范，包括但不限于此：

《医疗建筑设计规范》(JGJ312-2013)

3.4 主要设备技术要求

3.4.1 程控交换机
1.支持普通电话线接入。
2.支持数字中继线接入。
3.支持内部人员分机号互拨。

4.分机号互拨免费。
5.支持同时多用户呼叫咨询台。

6.咨询台可以转接客户电话至其他科室。

2026年1月12日
