牙科种植机技术参数

一、 主要技术参数：

1、电源电压：AC220V  50Hz/60Hz  150VA			2、保险丝：2×T1.6AL 250V

3、马达空载转速：300~40,000 r/min					4、弯手机齿轮速比（标配）：20:1

5、扭矩范围：5-80 N•cm 							6、蠕动泵流量：0~135mL/min

7、主机重量：3.5 kg 								8、马达重量：140g

二、 功能简介：

1、7英寸彩色可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。

#2、适配多种转速比的机头:  1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1 。

#3、采用进口微型马达，强劲有力，5.5N•cm 的电机扭矩保证终端输出达 80N•cm。

4、采用进口轴承，弯手机跳动幅度小于 0.02mm，使用更平稳，寿命更长久。

5、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。

★6、有简易模式（5个程序）和标准模式（8个程序）两种选择，方便医生操作使用。

#7、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。

★8、每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性

9、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警

三、 主要配置：

★1、7英寸彩色大屏主机1台						2、进口带光电机 1 个

3、进口轴承带光弯手机 1 把 						4、多功能脚踏 1 个

5、一次性口腔输水管 4 包

四、售后服务承诺：

1、质保期：≥5年；

2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；

3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年维保金额不高于中标金额的5%。

五、其他

1、送货时间：签订合同7天内送货。