自助机自助入出院系统
项目采购需求

一、项目概述

（一）项目背景

为进一步优化患者就医流程，提升入出院办理效率，减少患者排队等候时间，改善就医体验，推进医院智慧服务建设，医院拟建设自助入出院管理软件系统，实现患者自助登记入院、预交金充值、住院费用查询、出院结算等全流程自助办理，降低窗口工作人员压力，提高医院服务水平与运营效率。

（二）建设目标

通过本系统建设，实现入出院业务的自助化、智能化办理，具体目标如下：

1. 患者通过自助终端即可完成入院登记、身份核验、医保确认、预交金缴纳、费用查询、出院结算、票据打印等全流程业务，无需在窗口排队办理；

2. 系统与医院HIS、医保结算平台、支付渠道等院内系统实时对接，保障数据一致性与业务连续性；

3. 系统支持7×24小时不间断运行，满足全天候自助服务需求；

4. 具备完善的设备运维管理与操作审计能力，保障系统安全稳定运行。

（三）总体要求

1. 系统在院内部署，所有数据均存储在院内服务器，数据不出院；

2. 支持与医院信息系统（HIS）数据实时同步，提供完整的技术对接方案；

3. 支持主流数据库，具备完善的应用部署管理能力；

4. 系统支持7×24小时不间断运行，平均无故障时间（MTBF）不低于50,000小时；

5. 严格遵循系统标准化和开放性要求，采用标准技术体系和设计方法，具备与各层次平台的无关性和兼容性；

6. 遵循国家信息安全等级保护三级标准要求，具备完善的安全保护和保密措施；

7. 供应商提供的软件系统须具备软件著作权，上线前须提供第三方网络安全测评机构出具的安全漏洞扫描报告。

二、软件功能需求

自助入出院管理软件系统须包含以下五大功能模块，各模块功能要求如下：

（一）自助登记入院模块

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 核心子功能/要点 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入院登记办理 | 患者通过自助机完成入院登记信息录入与提交，系统实时同步HIS完成入院登记建档 | 身份信息自动读取、入院信息确认、HIS实时同步、登记结果回执 | 核心功能 |
| 2 | 身份核验与绑定 | 支持医保卡、身份证、电子凭证等多种方式核验患者身份，完成住院号绑定 | 医保卡读卡、身份证识别、电子凭证扫码 | 核心功能 |
| 3 | 医保信息确认 | 自动读取患者医保参保信息，确认医保类型与报销资格，异常情况实时提示 | 医保类型展示、参保状态校验、异地就医备案校验、异常提示 | 重要功能 |

（二）预交金充值模块

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 核心子功能/要点 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 预交金充值 | 患者通过自助机办理住院预交金充值，支持多种支付渠道实时到账 | 充值金额输入、微信/支付宝/银行卡支付、实时到账、余额即时更新 | 核心功能 |
| 5 | 充值记录查询 | 查询历史充值记录、退款记录及当前预交金余额，账目清晰可追溯 | 充值明细列表、退款记录、余额展示 | 重要功能 |
| 6 | 充值凭证打印 | 充值成功后自动打印预交金充值凭证，交易信息完整可核验 | 凭条打印、交易流水号、金额展示 | 辅助功能 |
| 7 | 支付异常处理 | 支付失败、掉单、重复扣款等异常自动检测与处理，保障资金安全 | 支付状态查询、掉单自动补单、重复扣款原路退回、异常操作引导 | 重要功能 |

（三）费用查询模块

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 核心子功能/要点 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 住院费用查询 | 查询住院期间产生的各项费用明细，支持按费用类别汇总查看 | 费用明细列表、按日期筛选、费用分类汇总 | 核心功能 |
| 9 | 一日清单查询 | 按日查询当日费用清单，实时掌握每日消费情况 | 按日费用清单、项目单价数量展示 | 重要功能 |

（四）出院结算模块

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 核心子功能/要点 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 出院结算办理 | 患者出院时通过自助机完成全部费用结算，实现多退少补一站式办理 | 费用汇总展示、预交金自动抵扣、多退少补、结算凭证生成 | 核心功能 |
| 11 | 多退少补处理 | 预交金余额自动退还至原支付渠道，差额部分支持现场补缴 | 余额原路退回、差额补缴、退款进度查询 | 核心功能 |
| 12 | 出院发票打印 | 打印住院发票与出院结算单，支持电子发票推送 | 电子发票开具、纸质发票打印、结算单打印 | 重要功能 |
| 13 | 结算撤销与重结算 | 结算异常时支持撤销结算并重新结算，操作权限严格受控并全程留痕 | 结算状态校验、撤销权限控制、重结算流程、操作留痕 | 重要功能 |

（五）系统支撑与通用模块

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 核心子功能/要点 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 身份识别认证 | 提供多种身份识别方式，保障自助操作安全性与个人信息准确性 | 医保卡/身份证/电子凭证识别、人脸识别 | 核心功能 |
| 15 | 凭条与单据打印 | 统一打印各业务环节产生的回执单、充值凭条、结算单、发票等单据 | 业务回执打印、充值凭条打印、结算单打印、发票打印 | 重要功能 |
| 16 | 语音与界面引导 | 自助操作全程语音播报加界面双重引导 | 语音播报、分步操作引导、异常操作提示 | 重要功能 |
| 17 | 院内系统对接 | 对接HIS、医保结算、支付渠道等院内系统，保障业务数据实时一致 | HIS接口对接、医保接口、支付渠道接入、数据双向校验 | 核心功能 |
| 18 | 操作审计日志 | 全操作留痕，记录操作人、时间与内容，支持审计追溯与异常告警 | 全量操作留痕、审计查询、异常行为告警 | 重要功能 |
| 19 | 设备运维管理 | 自助机设备运行状态监控、故障告警与远程维护，保障设备可用性 | 设备状态监控、纸量余量提醒、故障告警、远程重启、维护模式 | 重要功能 |

三、系统接口对接要求

本系统须与医院现有信息系统完成以下接口对接，确保业务数据实时一致：

1. HIS系统接口：实现入院登记、患者信息查询、费用明细查询、预交金缴纳、出院结算等业务与HIS系统实时交互，确保数据双向一致；

2. 医保结算接口：对接当地医保信息平台，实现医保身份核验、医保费用上传、医保出院登记、医保出院预结算、医保出院结算、医保取消出院、医保取消结算等全流程医保业务；支持异地就医直接结算；

3. 支付渠道接口：对接微信、支付宝、银行卡（银联）等支付渠道，支持聚合支付；实现支付结果实时回调、自动对账、异常交易处理；

4. 电子票据接口：对接财政电子票据管理系统或医院电子发票平台，实现电子发票开具、推送与打印；

5. 其他系统接口：根据医院实际需要，对接LIS、PACS等相关系统，实现检查检验报告等信息的自助查询与打印。

接口开发须遵循医院信息系统接口规范，采用标准接口协议（如Web Service、RESTful API等），确保接口稳定性与安全性。

四、安全性与稳定性要求

1. 信息安全：系统设计、开发、上线、运维须遵照信息安全等级保护三级标准进行；具备完善的用户身份认证、权限管理、数据加密传输与存储机制；

2. 数据安全：所有业务数据存储在院内服务器，不得外传；具备数据备份与恢复机制，确保数据不丢失、不泄露；

3. 交易安全：支付交易全过程加密处理；支持交易日志全程留痕与审计追溯；

4. 操作安全：关键业务操作（如结算撤销、重结算等）须严格权限控制，操作全程留痕；

5. 系统稳定性：系统支持7×24小时不间断运行；具备异常自动检测与恢复能力；支付异常自动补单、重复交易自动拦截。