关于A区呼叫器项目需求说明

一、项目地点

小汤山医院 A 区一层、二层

二、现状情况

现有病房呼叫系统使用年限久远，多台呼叫分机出现故障损坏；该型号设备已停产，无配套备件，无法开展维修。现场吊顶为不可拆卸结构，不具备管线敷设、有线呼叫系统改造施工条件。

三、需求内容

拟采购并安装无线医护呼叫系统，替换原有老旧有线呼叫设备。系统需满足科室日常医护呼叫业务使用，实现病房呼叫、护士站接收呼叫信息等基础功能。

四、技术要求

- 1.采用无线通讯方式，无需吊顶内布线、开孔，适配现场不可拆卸吊顶工况；

- 2.呼叫分机稳定可靠，具备呼叫触发、取消呼叫功能；

- 3.护士站主机可接收病房呼叫信号，显示呼叫位置；

- 4.设备后期配件可正常采购，便于后续运维维修；

- 5.符合医院病房呼叫使用规范。

五、交付要求

完成设备供货、现场安装、调试、试运行，达到科室正常投入使用标准，并提供设备培训及质保服务。

六、工期

- 要求5天内完成

七、控制价

- 控制价为6.6万元。

八、投标人资格

- 投标人须为依法设立且有效存续的法人或其他组织，具备有效的营业执照。

- 项目主要配件清单

| - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 可移动分机 | - 套 | - 1 | - 1以无线方式传输数据，满足护士随身携带要求 - 2长时间待机，满足一天以上护理使用要求 - 3液晶屏显示多条呼叫信息 - 4提醒方式可设置为响铃、震动、静音，音量多级可调 - 5提供40个通讯频道，每个频道支持多个无线终端 - 6可以对显示屏式无线通讯主机参数进行设定和调节（包括：时间、音量、报号次数等） |
| - 护理主机 | - 套 | - 1 | - 双面单红色点阵，可至少显示2行*8个汉字 - 高清点阵显示,可大字显示呼叫信息,上滚动显示呼叫列表 - 高清晰语音播报,声音洪亮,可调节,模拟真人发声 - 实时时钟显示,年月日和时间,可用移动医护分机调节 - 5、可以外扩无线通讯主机,拓展无线信号的覆盖范围 |
| - 通讯主机 | - 套 | - 1 | - 自动组网,可通过内部总线级联使用,实现大面积无线覆盖 - 支持挂载多台移动医护分机、输液夹断器等无线终端 - 3、支持双向无线数据传输 4、通过与显示屏式无线通讯主机通讯，实现呼叫清除等功能 |
| - 无线分机 | - 套 | - 60 | - 1、通过单击呼叫按键可直接呼叫护士，按下取消按键可清除呼叫 2、可以固定安装,也可以随身携带 - 3、通过移动医护分机设置号码和频道 |